Утвърдил:   __________________________

Инж. Сашка Тодорова

Директор на ПГЕЕ, гр Банско

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Вие получавате тест, който съдържа 26 задачи с различна трудност с максимален брой точки – 100. За всеки Ваш отговор ще получите определен брой точки, показан в горния десен ъгъл на всяка задача.

Целта на теста е да се установи равнището на усвоените от Вас знания и умения, задължителни за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“

Отбелязването на верния според Вас отговор при задачите с изборен отговор е чрез знак

X, а за другите типове задачи начинът на отговор е описан в задачата.

Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, отбелязан със знака X.

Някои задачи изискват не само познаване на учебното съдържание, но и логическо мислене, затова четете внимателно условията на задачите преди, да посочите някой отговор за верен.

Не отделяйте много време на въпрос, който Ви се струва труден, върнете се на него по- късно, ако Ви остане време.

Тестът е с продължителност 4 астрономически часа.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 1

Решете кой от посочените кабели НЕ се използва за изграждане на мрежи:

- а. Коаксиален кабел

- б. Кабел тип UTP

- в. Мостов кабел

- г. Кабел тип FTP

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 2

Решете за кое устройство е валидно определението: гъвкаво устройство, предназначено да внедри и оптимизира оптични връзки във всеки вид мрежа, работи като приемо-предавател, който преобразува електрическия сигнал, използван в медно незащитено усукана двойка (UTP), окабеляване в светлинни вълни, използвани за оптично окабеляване:

- а. Рутер

- б. Медия конвертор

- в. Суич

- г. SFP конектор

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 3

Каква е основната характеристика на лазерната комуникация като носеща среда в мрежите:

- а. Не изисква пряка видимост

- б. Изисква пряка видимост и прецизност

- в. Използва радиовълни за пренос на данни

- г. Няма верен отговор

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 4

Решете кои от посочените твърдения се отнасят за кабел тип усукана двойка (Изберете четири верни отговори):

- а. Изграден е от 8 усукани двойки медни проводници

- б. По-скъп от останалите кабели за изграждане на компютърни мрежи

- в. По кабела се пренасят светлинни импулси

- г. Използва RJ 45 конектор

- д. По кабела се пренасят електрически импулси

- е. По-евтин от останалите кабели за изграждане на компютърни мрежи

- ж. От всички възможни кабели, предназначени за изграждане на мрежа е най-лесен за работа и инсталиране

- з. По-бърз от останалите кабели за изграждане на компютърни мрежи

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 5

Дайте пример за устройство, което се използва за свързване на два сегмента от мрежови кабел, като сигнала се регенерира при преминаване през него, елиминирайки по този начин ефекта от затихването:

- а. Пасивен хъб

- б. Цилиндричен конектор

- в. Свързващ панел

- г. Повторител

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 6

Посочете при WLAN/ Wireless Local Area Network/с помощта на какво се пренасят данните:

- а. Светлинни импулси

- б. Радиовълни

- в. Електрически импулси

- г. Няма верен отговор

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 7

Необходимо е да се изгради компютърна мрежа в среда със силни радиосмущения. Открийте кой от изброените кабели е подходящ за тази цел:

- а. UTP Cat 4

- б. UTP Cat 6

- в. UTP Cat 5E

- г. FTP Cat 5E

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 8

Посочете абревиатурата, която означава мрежова карта:

- а. TCP

- б. NIC

- в. IEEE

- г. USB

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 9

Анализирайте и определете основната разлика между Hub  и Switch:

- а. Концентраторът няма възможност да буферира пропусканите през него пакети от данни, а комутаторът може, следователно това води до увеличаване на скоростта на мрежата.

- б. Концентраторът е комутатор с допълнителни възможности.

- в. Комутаторът  няма възможност да буферира пропусканите през него пакети от данни, а концентраторът  може, следователно това води до увеличаване на скоростта на мрежата

- г. Няма разлика

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 10

Определете три предимствата на WLAN:

- а. Мобилност

- б. Висока цена на инсталиране

- в. Лесно разширяване на мрежата

- г. Бързо инсталиране и настройване

- д. Нужда от физическо окабеляване

- е. Прекъсване на връзката при външна намеса

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 11

Определете мрежовото устройство според описанието: активно мрежово устройство, което се използва за свързване на устройства в една локална мрежа (LAN). Той работи на втория слой на OSI модела (Data Link Layer) и позволява пренос на данни между вашите устройства в мрежата, използвайки MAC адреси.

- а. Router

- б. Gateway

- в. Hub

- г. Switch

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 12

Решете кои от посочените твърдения се отнасят за влакнесто-оптичния кабел (Изберете четири верни отговори):

- а. По кабела се пренасят електрически импулси

- б. От всички възможни кабели, предназначени за изграждане на мрежа е най-лесен за работа и инсталиране

- в. По кабела се пренасят светлинни импулси

- г. По-податлив на затихване в сравнение с другите кабели за изграждане на компютърни мрежи

- д. По-скъп от останалите кабели за изграждане на компютърни мражи

- е. По-евтин от останалите кабели за изграждане на компютърни мрежи

- ж. Отлично качество на сигнала

- з. По-бърз от останалите кабели за изграждане на компютърни мрежи

- и. Използва RJ 45 конектор

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 13

Обяснете принципа на работa на приемно оптоелектронни модули при компютърнитe мрежи с оптични кабели, като номерирате съответните елементи:

.

Фото приемник – преобразува полученият оптоелектронен сигнал в електрически

.

Усилващи сигнала и преобразуващи го във форма удобна за по-нататъшна обработка

.

Каскада електрически усилватели

.

Демодулатор, възпроизвеждащ първоначалната форма на сигнала

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 14

В лявата колона са дадени видовете мрежови кабели. В дясната са конекторите, които се използват за тях. Открийте съответствието:

1. кабел тип усукана двойка

BNC конектор

2. коаксиален кабел

RJ 45 конектор

3. оптичен кабел

SC, LC, ST, FC конектори

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 15

Посочете вярното твърдение, отнасящо се за следното  мрежовото устройство: "Самостоятелно устройство, което служи за управление на разпределянето на трафика (пакетите) информация между различни мрежи или различни сегменти от дадена мрежа. Работи на слой 3 (мрежови) от седемслойния OSI модел".

- а. Gateway

- б. Switch

- в. Router

- г. Hub

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 16

Дефинирайте  понятието преносна среда при изграждане на компютърни мрежи:

- а. Физическата среда, която служи за пренасяне на сигналите от едно мрежово устройство към друго

- б. Начина на разположение на кабелната система и устройствата в една компютърна мрежа

- в. Два или повече компютри и други устройства, свързани с цел обмяна на файлове и използване на общи ресурси

- г. Набор от правила / логика/, по която мрежата работи

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 17

Изберете подходящия тип кабел и съответния конектор към него от предложените условия  и определете стойността на пасивния хардуер за постигане на най-ниска цена.. Кабел  UTP cat5e - 0.30 лв./м, кабел  FTP cat6 - 1.20 лв./м, Меден коаксиален кабел RG-6 SC - 1.80 лв./м, Конектор BNC - 2.10 лв., Конектор RJ45 - 0.20 лв. Запишете  отговора в полето за отговори.

лева

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 18

Задача:
В контекста на проектиране на компютърна мрежа с топология звезда, е необходимо да се вземат предвид различни аспекти на кабелизацията, за да се осигури оптимална производителност и надеждност на мрежата. В офиса на компания "Технологии за бъдещето" се планира изграждане на нова мрежова инфраструктура, която ще свързва 20 работни станции, принтер и сървър.
Условия:
- Окабеляване: Изберете подходящия тип кабел, който да се използва за свързване на работните станции към суича. Имайте предвид, че разстоянието между всяка работна станция и суича не трябва да надвишава 100 м.
- Топология: Мрежата ще бъде организирана в топология звезда, което означава, че всяка работна станция ще бъде свързана директно към централно устройство (суич).
- Изисквания: Необходимо е да се осигури висока скорост на предаване на данни.
Трябва да изберете какво окабеляване да се направи.  Възможни са две решения:

- a. Използва се коаксиален кабел. На всеки край на кабела трябва да има терминатор.

- б. Използва се кабел тип усукана двойка. Изисква голямо количество кабели. Не трябва да има повече от 100 м разстояние между компютъра и свързващото устройство.

- в. Необходимо е да се прекарва кабел, за да се добави компютър и цялата мрежа спира работа, докато цялата мрежа не бъде инсталирана.

- г. Използва се оптичен кабел. Той предлага по-висока скорост на предаване на данни и е устойчив на електромагнитни смущения, но е по-скъп и труден за инсталиране.

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 19

Единият вид преносна среда при компютърните мрежи е кабелна. Посочете как се нарича другият вид:

- а. Безжична

- б. Безпроблемна

- в. Безконтактна

- г. Безвредана

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 20

Оптичната среда, наречена влакно при оптичните кабели е обвита с концентриран защитен слой пластмаса. Посочете каква може да бъде оптичната среда:

- а. Стъкло или пластмаса с достатъчно оптични качества

- б. Хартия с определени качества

- в. Гетинаксова подложка

- г. Меден проводник

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 21

Определете мрежовото устройство според описанието. Работи на втория слой на OSI модела (Data Link Layer) и служи като брокер между безжични клиенти и жична мрежа:

- а. Комутатор

- б. Маршрутизатор

- в. Суич

- г. Точка за достъп

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 22

Кои два от изброените са примери за мрежови интерфейси, предлагани от мрежовите карти:

- а. RJ45

- б. UTP

- в. PCI

- г. BNC

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 23

Access points (APs) са базови станции за безжичната мрежа. посочете кое твърдение описва тяхното предназначение:

- а. Предават и приемат на радио честоти, за да могат да комуникират с безжични устройства.

- б. Не дават позволение за излъчване

- в. Представляват множестово  станции, които могат да комуникират помежду си

- г. Свързват мрежи от различен тип.

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 24

Изберете какъв е най-често IP адресът по подразбиране на комутатор:

- а. 192.168.100.1, 192.168.100.1

- б. 192.168.10.1, 192.168.10.1

- в. 192.168.0.10, 192.168.1.10

- г. 192.168.0.1, 192.168.1.1

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 25

Oпределете честотния обхват на вариант IEEE 802.11g на безжичния интерфейс Wi-Fi:

- а. 2,4 – 2,5 GHz

- б. 5,15 – 5,35 GHz

- в. 2,4 – 5,0 GHz

- г. 6,4 –7,8 GHz

Макс. 
                             т.

т.

Макс. 
                       т.

т.

ЗАДАЧА № 26

В лявата колона са дадени пасивни мрежови устройства, а в дясната са техните специфични особености. Намерете съответствие между тях като на означените с квадратчета места в дясната колона запишете съответното число от лявата колона:

2. Розетки

Свързваща и разпределяща точка, използвана за организиране на кабелите, които идват заедно на едно централно място.

1. Свързващи панели

Централно свързващо устройство, чрез което се осъществява връзка между множество компютри в една мрежа. Не съдържа електроника и не изисква захранване.

3. Инсърт

Модул с женски RJ жак, позволяващ качествено изграждане на връзката без използване на допълнителни инструменти

4. Пасивни хъбове

Свързващ панел за едно работно място. Състои се от един или два порта. Има вариант за вътрешен и външен монтаж. Изработени са от пластмаса